| Notitie / Memo | HaskoningDHV Nederland B.V. Water |
| --- | --- |
| Aan: | WarmingUP (TNO/Deltares / EBN) |
| Van: | Sijbrand Balkema |
| Datum: | 25-10-2022 |
| Kopie: |  |
| Ons kenmerk: | BH5461-RHD-ZZ-XX-NT-Z-0001 |
| Classificatie: | Projectgerelateerd |
| Goedgekeurd door: | Click or tap here to enter text. |
| #### Onderwerp: | #### Beschrijving data zoals gebruikt bij RES Rotterdam-DenHaag |

#### Inleiding

De analyse is met name gericht op het energetisch vlak. De vraaganalyse en technische benadering (Digital Twin) zijn erg diepgaand uitgevoerd en bevatten relatief ‘harde data’. De kosten-kant heeft veel inbreng gehad op de wijze van ‘expert judgement’, niet in de laatste plaats vanwege vertrouwelijkheid, waardoor mogelijke producenten veelal beperkt inzage hebben kunnen geven in hun data.

Desalniettemin hebben wij een onderbouwde analyse gedaan, waarin de kennis hebben kunnen inbrengen die wij hebben uit soortgelijke projecten (en andere projecten zoals bijvoorbeeld gelijksoortige industrie). Dat laatste vertaalt echter bijzonder lastig naar een technische doorrekening. Doordat de economische analyse niet bepalend was voor de energetische analyse, kon er op deze manier toch een onderbouwde vergelijking worden afgeleverd tussen verschillende scenario’s. De focus lag daarbij op de beste inzet van de beschikbare bronnen en hoe dat zich zou verhouden tot de warmtevraag in het gebied.

Het doel van de studie was geen complete businesscase met een zo goed mogelijke begroting, maar een vergelijking tussen verschillende opties en optimalisatie van het gebruik van duurzame bronnen.

Het resultaat van de studie heeft een aantal informatie-rijke documenten opgelverd, waarvan in deze notitie zoveel mogelijk de relevante data wordt samengevat ter gebruik in het kader van WarmingUP:

- GIS bestand met de gehanteerde/bechikbare data: dataRESRDH_out.gpkg

- PDF-bestand met beschrijving van Gradyent: 210414_Gradyent_Eindverslag_RES-RDH_Technische_Digital_Twin_Analyse_-_vPubliekFinaal.pdf

- XLSX-bestand met de data zoals gehanteerd/opgeleverd door Gradyent: 210426_Gradyent_RESRDH_demand_supply_matching_overview_vPubliekFinaal.xlsx

- PDF-bestand met beschrijving/presentatie van resultaten van Fakton: 20210201 Resultaten WP3 Economische analyse.pdf

#### Vraaganalyse en koppeling aan bronnen: data in GIS

In het GIS bestand [ref 1] is de volgende data opgenomen

- Demand

- Local_geo_supply

- Regional_geo_supply

- Regional_rest_supply

In dit bestand is de vraag per cluster opgenomen, zoals in het excel-bestand [ref 1]. De data staat daar in verschillende tabbladen en met meer informatie (die niet direct in GIS past). Per tabblad in het Excel-bestand is er verschillende informatie, al is de opbouw iets anders (om lengte van labels te beperken):

- Waar Excel een tabel is, staan in GIS alle jaren in een eigen veld (jaartal vooraan)

- Veelvoorkomende woorden ingekort, bv:

  - BaseLoad  BL

  - LocalLoss  LL

  - GO staat voor ‘gebouwde omgeving’

  - GTB staat voor ‘glastuinbouw’

- Sommige opmerkingen (bv ‘(all losses are considered baseload) uit veldnaam weggelaten

De tabbladen / volgorde van tabellen is als volgt:

- Connected demand: de eerste velden met (jaartal)_PJ_conn en …_interp (interpolated omdat anders sommige velden leeg zouden blijven).

- Digital Twin results: de velden na (lege) veld ‘Unnamed’, steeds (jaartal)_veldnaam waarbij veldnaam een (verkorte) versie is van wat er in Excel staat.

- Expected demand: Dit is de vraag zoals bepaald met SETuP en heeft gediend als input. De tabel in dit tabblad is andersom, met veldnamen dus in de header in plaats van index.

De expected demand heeft een wat typische opsplitsing, die binnen het project wellicht handig was, maar op zichzelf niet veel betekenis heeft. Allereerst de betekenis van afkortingen:

- 1gezw/mgezw betreft één of meergezinswoningen (individuele vs collectieve aansluiting)

- U staat voor Utiliteit

- W staat voor woningen

- Groot/klein betreft type aansluiting/verbruiker

Doel van de opsplitsing was om per cluster/regio iets in meer detail te kunnen zeggen van de warmtevraag over verschillende afnemers. Veel van deze opgesplitste getallen zijn niet op zichzelf gebruikt, maar enkel als een bepaalde sommatie:

- De verdeling groot/klein is toegevoegd om onderscheid te kunnen maken voor de tariefindeling (klein- vs grootverbruik). Dat ook de aansluitleidingen zijn opgesplitst in klein/groot heeft geen verdere betekenis.

- De collectieve aansluitingen (mgezw) heeft invloed op onder andere de kosten van de aansluitleidingen. Ook kan het effect hebben op de tariefstelling (individueel vs collectief), maar dat is buiten beschouwing gelaten (er is gerekend met individuele aansluitingen per woning).

Het tabblad ‘Digital Twin results’ geeft ook wat uitleg hoe en wat er aan verliezen is meegerekend, waaronder:

- Verliezen als baseload (zowel lokaal als regionaal)

De GIS-lagen met ‘supply’ zijn op een vergelijkbare manier overgenomen uit het Excelbestand ([ref 3]) en behoeven hier geen nadere toelichting (de veldnamen komen hier goed overeen met de tabel in Excel).

#### Kosten

Transport

De kostenberekening is uitgevoerd op basis van kentallen, waarbij ook een groot deel expert judgement is ingebracht, die wij putten uit veel verschillende projecten waar we bij betrokken zijn. Waar de eerste stap van vraaganalyse en koppeling van bronnen veelal ‘harde data’ bevat zoals capaciteiten, lengtes en diameters (hoewel ook daar de input grotendeels onbekende parameters betreft), is dat voor de economische doorrekening nog een stuk minder ‘hard’ te maken. Waar mogelijk is met kentallen gewerkt, maar op andere punten is een inschatting van overall-costs gehanteerd.

De gehele economische analyse is beschreven in [ref 4], inclusief gevoeligheden en methodiek. In de presentatie is het hoofdstuk uitgangspunten opgenomen (vanaf pagina 21), die hier grotendeels ook toegepast kunnen worden. Belangrijkste getallen daaruit zijn hieronder opgenomen:

- Kosten van leidingtracé (transport):	4.500,- €/m

- OPEX voor transportnet: 		1,5%

- Pompenergie: 				2 tot 4 kWh/GJ (in 2050)

- Warmteverlies (ook al in base load):	10% - 6%

Boosterstations: gerekend is met 4 stuks à 10 mln €/stuk:

- 2025: 		Leiding door het Midden

- 2030: 		Leiding door het Westland + Leiding over Oost + 4e booster

Kostenverhogende elementen zoals kruisingen met (groot) water of andere infrastructuur is in de gehanteerde kostprijzen verdisconteerd. Eventuele kunstwerken zijn dus niet apart becijferd.

Distributie

De transportleiding is grotendeels tot (ver) in het warmtecluster doorgetrokken, omdat details van waar welke WOS zal komen niet bekend zijn. Voor zaken rond distributie en levering is vooral met kentallen gewerkt.

Het aantal WOSsen per cluster is niet exact bepaald, maar de kosten zijn bepaald aan de hand van het kostenkental.

| Primair net DN300 | € 2.000 | €/m1 |
| --- | --- | --- |
| Secundair net DN125 | € 650 | €/m1 |
| Aanvullend primair net t.o.v. secundair net | 15% | % |
| Aansluitleidingen EGW | € 500 | €/weq |
| Aansluitleidingen MGW | € 12 | €/weq |
| Inpandig netwerk MGW | € 2.000 | €/weq |
| Regelstations | € 120 | €/kW |
| WOS | € 125 | €/kW |
| Piekvoorzieningen | € 150 | €/kW |
| Afleverset | € 1.000 | €/weq |

| Onderhoud primair net | 1,5% |
| --- | --- |
| Onderhoud secundair net | 1,5% |
| Onderhoud regelstations | 3,5% |
| Onderhoud afleversets | 2,0% |
| Onderhoud aansluitleidingen | 1,5% |
| Onderhoud inpandige netten | 1,5% |
| Onderhoud piekvoorzieningen | 3,5% |
| Onderhoud WOS | 3,5% |

24

Individueel niveau

In aanvulling op bovenstaande kosten voor het distributie/leverings-net zijn ook kosten ‘achter de voordeur’ in beeld gebracht. Dit betreft kentallen per woning en is uitgewerkt tot een vergelijking tussen verschillende warmteoplossingen (huidig, CWS en individueel (warmtepomp)).

[dit wordt nader aangevuld met data die voor de WarmingUP vraag niet direct relevant is]